【测试样例：内容和数据均为虚构，仅用于服务联调】

# 基于多源数据融合的城市内涝短临预警方法研究

# 摘要

城市内涝预警通常只能给出区县级结果，提前时间不足。本文融合雷达降水外推、排水管网水力模型和街区地形数据，提出一种街区级短临内涝预警方法。在示例城市 2021—2024 年汛期 46 场降雨事件上，方法的积水命中率为 0.82，误报率为 0.17，平均提前预警时间为 47 分钟。

# 1 绪论

示例城市中心城区共有 1,286 个街区，现行预警以区县为单位发布，平均提前时间为 18 分钟，难以支撑街区级应急调度。

研究问题：能否在暴雨前 30 分钟以上给出可靠的街区级积水风险等级？

# 2 相关工作

已有方法分为两类：基于水力模型的物理方法精度高但计算慢，单次全城模拟约需 40 分钟；基于统计或机器学习的方法速度快，但缺乏对管网拓扑的约束，极端降雨下误报率偏高。

# 3 研究方法

方法分三步：(1) 用光流法对雷达回波做 0—90 分钟外推；(2) 用简化管网水力模型计算节点溢流；(3) 用图神经网络把管网节点溢流和街区地形融合，输出街区积水风险等级（低、中、高）。

为降低计算量，管网模型只保留管径不小于 600 mm 的干管，节点数从 18,400 个减少到 2,310 个。

# 4 实验与结果

数据：示例城市 2021—2024 年汛期 46 场降雨事件，其中 30 场用于训练，16 场用于测试；积水真值来自 311 热线和巡查记录。

| 方法 | 命中率 | 误报率 | 平均提前时间（分钟） |
| --- | --- | --- | --- |
| 现行区县级预警 | 0.61 | 0.29 | 18 |
| 纯水力模型 | 0.79 | 0.21 | 12 |
| 本文方法 | 0.82 | 0.17 | 47 |

消融实验：去掉管网约束后误报率上升到 0.26；去掉雷达外推后平均提前时间下降到 21 分钟。

局限：测试只有 16 场降雨，其中特大暴雨仅 2 场；积水真值存在漏报；结果均为回放仿真，尚未在线运行。

# 5 本人贡献

本人负责图神经网络融合模型的设计与实现、消融实验，以及管网简化规则；雷达外推模块沿用课题组已有代码。

# 6 结论与展望

街区级融合预警在回放实验中把平均提前时间从 18 分钟提高到 47 分钟。下一步计划接入实时雷达数据做在线试运行。